PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269

Akce:                   OPRAVA SILÁŽNÍHO ŽLABU ŽABČICE

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

tupeň dok.:            Projekt pro stavební řízení a realizaci

Zak. číslo:             17/2017

Technická zpráva

# SO 01  OPRAVA ŽLABU

vypracoval Ing.Onderka:                                                                              D1-1.1-  1

Hradec nad Moravicí

datum: 12/2017

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Je umístěn na východním okraji areálu farmy vedle stávajícího dvoukomorového silážního žlabu realizovaného v roce  2016. Parcely 861/1, 875, 876 KÚ Žabčice. Odstraněna bude staticky narušená střední dělící stěna, rozebrána krajní stěna z prefabrikátů „L“ včetně opěrného násypu.  Tyto stěny budou provedeny nově z monolitického železobetonu včetně dna žlabu.  Čela komor ústí na stávající faremní zpevněné plochy – provedena jejich oprava v navazující části na žlab.

Dno komor je spádováno do středového kanálku. Jsou napojeny kanalizací na soustavu 5 stávajících jímek. Odtud jsou kontaminované dešťové vody odváženy do skladových lagun za obcí, které jsou součástí polního hnojiště. Kapacita jímek je 2x3000 m3. Jsou umístěny na parcelách 1336/104/, 1336/96, 1336/107, 1336/156, 1336/105, 1336/106 KÚ Žabčice. Vzhledem k útlumu chovu prasat na farmě je dostatečná ke skladování po dobu 6 měsíců. Ve vhodných agrotechnických lhůtách pak bude  obsah jímek vyvážen na pole.

Půdorysná plocha opravovaného žlabu se prakticky nemění. Minimální rozdíl v šířce je způsoben tím, že původní krajní stěna je skládána z prefabrikátů tvaru T ve dvou řadách nad sebou a je nahrazena jednou monolitickou železobetonovu stěnou rovněž základního tvaru obráceného „T“.

Objemově se jedná o plošnou stavbu se dvěma stěnami výšky 4,2m a 3,6m. Tvar a velikost jsou dány  požadavkem investora a typem stavby. (skladová kapacita, výška stěny odvozena od používaných mechanismů na farmě, technické provedení dle sousedního nového dvoukomorového žlabu). Krajní komora bude rozdělena střední dělící zdí na dvě poloviny.

Provoz spočívá v jednorázovém naskladnění komory kukuřičnou siláží nebo senáží za stálého hutnění. Po naskladnění se komora uzavře PE plachtou. Po fermentaci obsahu se budou dle potřeby jednotlivé komory vyskladňovat. To probíhá postupným odebíráním hmoty v celém profilu  komory. Denní odběr by měl být 400-500mm tak, aby nedocházelo k oxidaci krmiva a jeho znehodnocování.

Kontaminované vody ze silážního žlabu:

Ze zaplněného a zakrytého silážního žlabu vody stékají volně na terén. Žlab je určen ke skladování kukuřičné siláže a senáží o vysoké sušině nad 30%. Silážní šťávy při sušině nad 30%  již nevznikají. Kontaminované dešťové vody jsou jímány ve stávajících jímkách jako doposud.

Členění objektu:  SO 01 Oprava žlabu

Silážní žlab je dvoukomorový s rozdělením krajní komory na dvě poloviny. Jedna komora zůstává průjezdná.

původní                                         po opravě

Rozměry opravovaného žlabu:                      69,7 x 22,8 m                              69,7 x 22,9 m

Zastavěná plocha:                                             1 589,2 m2                                        1 596,1m2

Kapacita stavby:                                                  3600 t                                            3600 t

Změna kapacity je dána malou úpravou skladovací výšky.

Žlab doplněn detekčním systémem průsaku.

- Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb stanoví povinnost bezbariérového přístupu dle § 2 odst. d  pro stavby pro výkon práce od 25 osob a více. Tato stavba dané kriterium nesplňuje.

- Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Bourací práce:

Opravovaná část navazuje na stávající dvoukomorový žlab realizovaný v roce 2016. Krajní stěna je tvořena zemním valem, do nějž jsou kotveny dvě řady prefabrikovaných „T“ prvků. Zemní val bude odtěžen a opěrná stěna rozebrána. Délka stěny: 69m, výška cca 4m. Betonové prvky investor využije v rámci farmy. Odbourána bude část železobetonového dna  v tl. 0,2m v prostoru nových středových kanálků. Nestabilní středová železobetonová zeď se demoluje. Pro novou dělící středovou stěnu musí být odbourána rovněž vodorovná část opěrné zdi v šířce 4,45m na hloubku 350 mm která je součástí podlahy.

Postup prací musí být zvolen s ohledem na agrotechnické lhůty sklizně.

Demolice:

Středová monol. žb stěna délky 58,3  šířka cca 0,28m, výška 3,6m + dno.

Průřez = 2,5 m2. železobeton: 2,5 x 58,3 = 145,8 m3 = 365 t

Dále bourání podlah v čelech žlabu a v prostoru kanálků.

Plocha 185,5 m2 x 0,2 = 37,1 m3 = 93 t

Betonový klín na vyrovnání podlahy stávající a nová: 1,1 x 0,3 / 2 x 69,7 = 11,5 m3 = 29 t

CELKEM:  487 t

Bourání dna a čela žlabu: 113 m2 x 0,2 = 22,6 m3 = 57 t

Demontáž prefa prvků “T“ve dvou řadách nad sebou o celkové délce 69m.

0,7m2 x 69 x 2 = 96,6 m3 = 242 t

Bourání dna a čela žlabu: 84 m2 x 0,2 =16,8 m3 = 42 t

CELKEM:  284 t

Betonové panely zpevněné plochy 125 m2 x 0,2 = 25 m3 = 63 t

Tyto betony budou nadrceny na stavbě na recyklát a použity do násypů pod nové opěrné stěnové prvky. Celkové množství 356 m3  = 891 t.

Postup bourání: dno se po celé délce nařízne na min. hloubku 150 mm, následně se po částech odbourá tak, aby spára byla hladká a čistá.

Odbourání živičného pásu v hraně žlabu v šířce 1m.

28 m2 x 0,1 = 2,8 m3 = 5,6 t

Zemní práce:

Ornice se na staveništi nevyskytuje.

Zemní práce: výkop pro realizaci odtokového kanálku a odtěžení zemního opěrného valu.

Kanálek:     1x 0,5 x 58,3 = 29 m3

Kanalizace: 0,8 x 0,6 x 4 = 2 m3

Detekční drenáž 0,8 x 1 x 28 = 22,5 m3

Kanálek: 1x 0,5 x 58,3 = 29 m3

Kanalizace: 0,8 x 0,6 x 10 = 5,5 m3

Zemní val: plocha 16,4 m2 x 70 = 1148 m3

Výkop celkem: 1236 m3

Zpětný obsyp: plocha 7,8 m2 x 70 = 546 m3 (zemní val)

Přebytek zeminy v množství 660 m3  odvezen ke druhotnému použití nebo na skládku do

vzdálenosti 8 km.

Recyklát a kamenivo pro násypy:

kanálek: ((1x0,15) + (0,4x0,15x2)) x 57,7 = 15,6 m3 =                                35 t

Vyrovnávací podsyp pod opěrnou stěnu: 4,45 x 0,15 x 69,7 = 46,5 m3 =  103 t

Zásyp kanalizace a drenáže                                                             13 m3 = 29 t

Vyrovnání nerovností stávajícího dna: podélný řez 6,7 m2 x 6 = 40,2 m3 = 89 t

kanálek: ((1x0,15) + (0,4x0,15x2)) x 57,7 = 15,6 m3 =                                35 t

Zásyp kanalizace a drenáže                                                            9,5 m3 =  21 t

Vyrovnání nerovností stávajícího dna: podélný řez 6,7 m2 x 5 = 33,5 m3 =  74 t

podsyp pod opěrný prvek – výměna podloží 3,8 m2 x 69,7=265 m3 =        583 t

Zásyp kanalizace a drenáže                                                             7,5 m3 = 17 t

Zpevněné plochy : (125+28) m2 x 0,15 = 23 m3 =                                         50 t

Násypy celkem:                                                                                        1036 t

Předpokládá se vzhledem k minulým stavebním pracím na farmě hlinitopísčitý násyp a štěrkopískové podloží s třídou těžitelnosti III.

Na farmě byl proveden inženýrsko geologický průzkum v průběhu prací na sousedních žlabech. Bylo specifikováno neúnosné podloží do hloubky 1,3 m pod +-0,000. Proto je pod novou krajní stěnu navržena výměna podloží. Pod střední stěnu je navržen jen vyrovnávací násyp po demolici stávající stěny. Zde projektant předpokládá stávající únosný podsyp. Shodně pak pod celým stávajícím dnem žlabu. Pod oběma opěrnými prvky bude provedeno měření únosnosti podkladu. Požadovaný modul přetvárnosti hutněného násypu Edef2=45 MPa.

Základy:

Podkladní vrstvy a srovnané stávající dno žlabu  jsou podkladem pro uložení podkladního betonu C20/25 v tl.100-150mm.

Následuje betonáž základové desky dna v tl. 200-400 mm z vodostavebního betonu C30/37 XA3 S2. Výztuž dna je navržena konstrukční s doplněním výztuže jako součást stěnového prvku. Základová deska betonována po dilatačních celcích dle půdorysu se zřetelem na vodotěsnost dilatačních spár. Dbát na přesnost uložení výztuže v prostoru přechodu na svislou stěnu.

Svislé konstrukce:

Stěnová konstrukce navržena rovněž z monolitického železobetonu. Opět nutné přesné uložení svislé a vodorovné výztuže.  Středová stěna má shodnou výšku 4,2m, krajní a dělící 3,6m. Tloušťka u paty 400mm, ve vrcholu 300mm. I zde použit vodostavební beton C30/37 XA3 S2. Dilatační spáry provádět po max. 6m. Dodržet rozmístění dilatačních spár prostorových, pracovních, řízených a tlakových.

Úpravy povrchů, podlahy:

Provést sekundární ochranu stěn a dna ve styku se silážní hmotou nátěrem Estedien. Středem dna komory navržen sběrný kanálek napojený na splaškovou kanalizaci. Dno provést z plastové roury rozřezané po délce a vložené do betonu.

Izolace:

Vzhledem k propustnosti podloží a vysoké hladině pozemní vody je navrženo dvojí těsnění dna. Je navržen vodostavební beton a kvalitním těsněním dilatačních spár. Pod dnem na podkladním betonu navržena foliová hydroizolace tl. 1,5mm s krytím netkanou textilií 300g/m2 určená pro tyty účely.

Pod kanálkem proveden systém detekce průsaku. Případný průsak zaznamenán v kontrolní šachtě.

Tepelné izolace nejsou použity.

Konstrukce truhlářské a tesařské:

Ve stavbě použity fošny na krytí sběrného kanálku. Jedná se o fošny tl. 50mm modřínové nebo borovicové. Doporučená délka kvůli kroucení max. 1,5m. Celkem 1,6 m3.

Konstrukce zámečnické:

Na horní hraně stěn navrženo trubkové ochranné zábradlí. Navrženo montované z pozinkovaných trubek tl. 60mm. Viz detail.

Nátěry:

Veškeré zámečnické výrobky budou žárově zinkovány. Sekundární ochrana betonových ploch žlabu provedena nátěrem k tomu určeným (př.Estedien).

Kanalizace:

odvádí kontaminované dešťové vody z prázdných částí žlabu do soustavy stávajících jímek. Jedná se o výměnu stávající kanalizace.

Kanalizace je navržena z plastového potrubí DN 200. Délka je 4 metry (vnitřní komora) 10 m (krajní komora).

Detekce průsaku:  je drenážní hadice Ø100 vedena pod sběrným kanálkem žlabu a v čele  nepojena na kontrolní šachtičku  tvořenou trubkou PVC DN 200 se zátkou. Každá komora má detekci samostatnou. Celková délka 142m.

ZEMNÍ PRÁCE

Dle zkušeností se zemními pracemi v dané lokalitě v minulém období a s ohledem na hloubku stavební rýhy (max. 1 metr od stávajícího terénu), nedojde v průběhu výstavby inženýrských sítí k ovlivnění podzemních vod.

Niveleta potrubí je uložena dle ČSN od upraveného terénu.  Kanalizační  potrubí je uloženo ve stavební rýze na pískovém loži a obsypáno pískem. Výkop pro kanalizaci šířky 800mm.

PODZEMNÍ VEDENÍ

Dle vyjádření objednatele se nenachází v prostoru žlabu žádné faremní vedení. Existence sítí veřejné infrastruktury bude doložena v dokladové části.

Případné křížení provést tak, aby byla dodržena norma prostorového uspořádání sítí ČSN 73 60 05. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit všechna případná podzemní vedení. Ta se však vzhledem  ke stáří opravovaného žlabu nepředpokládají.

Zpevněné plochy:

Součástí projektu je oprava zpevněných plochy bezprostředně přiléhajících ke vjezdům do žlabu.

Nájezd ze severní strany je navržen: 1 m od hrany žlabu bude proveden řez stávající živinou vrstvou na výšku  100mm  a tato vrstva odebrána. V místě paty zemního valu se provede betonový silniční obrubník s betonovou přídlažbou v délce 8 m s napojením na stávající.  V ploše 8m2 bude provedena celá skladba včetně násypů.

Celková opravovaná plocha je 28m2.

- Nájezd z jižní strany je navržen: zde se horní hrana žlabu zvedne o 50-100 mm nad hranu stávající. Plocha mezi žlabem a odtokovým kanálkem tvořená betonovými panely bude provedena nově. Stávající panely budou demontovány. Do stávajícího podkladu se provede kopaná sonda a zkouška únosnosti. Požadovaná únosnost Edef2=100 MPa. Pokud nebude odpovídat požadavkům, bude provedena nová skladba. Celková opravovaná plocha činí 125m2.

- Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné a dlážděné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. V rámci  opravy zpevněných plochy v čelech žlabu je navržena tato skladba zpevněných ploch:

- D1-N-2-IV-PIII – vozovka živičná

- Asfaltobeton mastixový 	AKM	40 mm

- asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2	PSA

- asfaltový beton ložný	ACL 16+	 60 mm

- obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+	 50 mm

- Edef = 100 MPa

- štěrkodrť 16-32 mm s prolitím a zadrcením	ŠD	 150 mm

- předpoklad: stávající vrstva

- Edef = 70 MPa

- štěrkodrť 0-63 mm	ŠD	 150 mm

- celkem	                         450 mm

- Edef = 45 Mpa

geotextilie, výměna aktivní zóny ( v případě nevhodného podloží)

Po dohodě možná záměna živičného povrchu za betonový shodně se dnem žlabu.

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace

Tepelná technika: stavba neobsahuje

Osvětlení: není navrženo.

- Výpis použitých norem

ČSN 01 3406 (013406)

Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3420 (013420)

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

ČSN EN ISO 7519 (013421)

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

ČSN 73 0001-1 (730001)

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSNISO 3898 (73 0030)

Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování,  Základní značky.

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

SN EN 1992-1-1 (731201)

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 4130 (734130)

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

SEZNAM PŘÍLOH

S0 01 Oprava žlabu

Architektonicko stavební řešení                              D1-1.1

- Technická zpráva                                                 D1-1.1- 1

- Půdorys – bourací práce                                       D1-1.1- 2

- Řez 1-1 – bourací práce                                        D1-1.1- 3

- Půdorys                                                                 D1-1.1- 4

- Řez 1-1                                                                  D1-1.1- 5

- Řez 2-2                                                                  D1-1.1- 6

- Dilatační spáry                                                      D1-1.1- 7

- Sběrný kanálek                                                     D1-1.1- 8

- Detail zábradlí                                                      D1-1.1- 9

Stavebně konstrukční řešení                                     D1-1.2

- Statický výpočet                                                  D1-1.2.-1

- Výkres tvaru a výztuže dna                                 D1-1.2- 2

- Výkres tvaru a výztuže vnitřní stěny „A“           D1-1.2- 3

- Výkres tvaru a výztuže krajní stěny „B“             D1-1.2- 4

- Výkres tvaru a výztuže dělící stěny                     D1-1.2- 5

Požárně bezpečnostní řešení                                      D1-1.3

Estedien EK 90

Příprava podkladu a způsob nanášení Podklad musí být před nátěrem suchý (relativní vlhkost max. 15 %), soudržný, vyzrálý, zbavený všech mechanických nečistot a starých nepřilnavých nátěrů. Přípravek aplikujte štětcem nebo válečkem. Pracujte v dobře větraném prostředí při teplotě v rozmezí +5 °C až +25 °C. Nepracujte na přímém prudkém slunci! Přípravek by měl penetrovat co nejvíce do podkladu. Z tohoto důvodu proveďte první vrstvu jako penetrační, přípravkem naředěným dle savosti podkladu. Na málo savý podklad lze ESTEDIEN® EK 90 ředit až do poměru 1:1. Extrémně savé a porézní podklady (např. pórobeton) penetraci nevyžadují a natírají se ESTEDIEN®em EK 90 neředěným.

Pro vytvoření izolační vrstvy nanášejte ESTEDIEN® EK 90 tak dlouho, dokud nátěr nevytvoří tenký celistvý film. Nátěr zasychá a je přetíratelný v závislosti na teplotě okolí do 3 hodin. Konečných vlastností dosahuje po 48 hodinách schnutí při běžných podmínkách (20°C). Do kontaktu s potravinami a krmivy může přijít nejdříve po 14 dnech zasychání a po předchozím důkladném opláchnutí pitnou vodou.

Ředění: S 6005

Použití Do exteriéru i interiéru na beton, betonové výrobky, silážní jámy, odpadní jímky, zámkovou dlažbu, umělý pískovec, pórobeton, cihlové zdivo, apod. Přípravek lze použít i na plochy, které přicházejí do přímého styku s potravinami a krmivy (viz. odborný posudek SZÚ 71/2012).