C.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum : 4/2017                                                             	Kopie č.:

Zak.č.: 17203

a/ identifikační údaje stavby

Název akce   		          	REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 						ÚTĚCHOV -  ADAMOV

##### b/ stavebník nebo objednatel stavby

Stavebník 			     	Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

Uživatel			              Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

Vlastník objektu           		Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

c/  projektant

Projektant dokumentace                IKA Brno s.r.o.

Antonínská 591/2

602 00 Brno

IČO : 479 104 53

Tel. 549 216 218

mail: ikabrno@ikabrno.cz

## 2.Údaje o umístění stavby

a/ obec, kraj, katastrální území

Místo stavby                                   	 účelová komunikace Útěchov - Adamov,  kraj 						Jihomoravský

Katastrální území                           	k.ú Útěchov u Brna [775550], k.ú. Vranov u Brna 						[785407], k.ú. Bílovice nad Svitavou [604551], k.ú. 					Adamov [600041]

b/  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci krytu účelové, veřejně přístupné komunikace Útěchov – Adamov (lesní cesta Hrádková), zesílením max. o 40 mm a sanací lokálních poruch. Jedná se o úsek v délce cca 4 689 m, s povrchem živičným bez obrub a chodníků. Šířka zpevnění je proměnná 4,9-6,0 m. Začátek  úpravy je nad obcí Útěchov, v místě napojení na krajskou sil. III/37915 a konec je na začátku obce Adamov, v místě osazené dopravní značky IS 12a „začátek obce“.

Návrh rekonstrukce předpokládá zesílení vozovky pomocí nové obrusné vrstvy z mastixového koberce v tl. 40 mm a v místech poruch pak frézování v tl. 60 mm a doplnění ložné vrstvy v tl. 60 mm. V místech, kde nebude možné dosáhnout požadované nivelety v kraji vozovky, pouze pomocí obrusné vrstvy, se provede podbalení v potřebném rozsahu z vrstvy ACL 16+. Nový povrch z SMA 16+ bude hned při pokládce proveden v tzv. úpravě podrcením 1,7 kg/m2.

Součástí rekonstrukce komunikace bude i obnova nefunkčního odvodnění, tzn. reprofilace příkopů, rekonstrukce odvodňovacích žlabů, rekonstrukce čel a pročištění propustků a úprava nezpevněných krajnic.

V rámci stavby dojde i k výměně zkorodovaných svodidel vč., sloupků v dl. cca 570 a v dl. 460 m budou nahrazeny pouze ocelové svodnice. Dále bude osazeno nové ocelové svodidlo v dl. 540 m.

Podkladem pro zpracování dokumentace byla Diagnostika vozovky, zpracovaná firmou Silniční laboratoř, ing. Jiří Dobrovolný zpracovaná v dubnu 2017 a vlastní prohlídka staveniště řešeného úseku s vytipováním konkrétních poruch a lokálních sanací.

c /  vyhodnocení průzkumů a podkladů

Vyhodnocení poznatků z diagnostických průzkumů zpracovaného firmou Silniční laboratoř, ing. Jiří Dobrovolný z dubna 2017 a vlastního průzkumu staveniště:

Povrch vozovky je zejména u okrajů porušen konstrukčními poruchami, jako jsou síťové trhliny a plošné deformace s častým výskytem vysprávek.

Zjištěná únosnost je poměrně vyhovující, se zbytkovou životností, která je ve shodě s požadavky stanovenými v TP 170 a TP 87 a nevyžaduje zesílení. Vyskytující poruchy jsou způsobeny zřejmě kvalitou provedených asfaltových vrstev (poruchy v pracovních spárách) a vyčerpaná životnost AB, průnikem povrchových vod do vozovky v úsecích s nevyhovujícím odvodněním (příkopy).

d / vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

### Stavba sestává z jednoho stavebního objektu.

e / návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

# Návrh technologie rekonstrukce vychází z  diagnostického průzkumu a spočívá v zesílení vozovky nové obrusné vrstvy a v provedení lokálních sanací v místech trhlin.

Postup výstavby:

- Lokální sanace zahrnují vyznačení dotčených ploch, frézování do úrovně -60 mm,

úprava hran, ošetření odfrézovaného povrchu a zalití trhlin pružnou asf. zálivkou. Dále bude povrch očištěn a nanesen infiltrační postřik. Poté bude provedena vrstva ACL 16+ v tl. min. 60 mm.

- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového koberce mastixového pro obrusné vrstvy SMA 16+ v tl. 40 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 a TKP Kap. 7.

- Reprofilace příkopů – v celém rozsahu stavby bude obnoven a doplněn systém odvodnění. Trubní propustky budou pročištěny tlakovou vodou a jejich čela budou sanována pomocí sanační omítky. V případě, že čelo již nebude schopné sanace, tak se vybourá a provede nové z lomového kamene do betonu.

- Výměna a doplnění nových svodidel – dle vyznačení v situaci a charakteristických příčných řezech.

f/ režim povrchových a podzemních vod

Systém stávajícího odvodnění bude obnoven.

g/   návrh dopravních značek a dopravních zařízení

Stavba bude prováděna za kompletní uzávěry. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou komunikaci, nevzniknou nároky na objízdnou trasu. Dopravní značení stávající se stavbou nemění. Při rekonstruované komunikaci budou nově osazená dopravní zrcadla v počtu 3 ks v km 3,132, 3,218, 4,090, která usnadní výhled do zatáček o malých poloměrech.

h/  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba je navržena tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

i/  vazba na případné technologické vybavení

Není vyžadována.

k/  řešení přístupu a užívání veřejně přístup. komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba není řešena pro běžné užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Brno  04/ 2017                                                                      vypracoval:  M. Surý