| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min. zvedací síla 1 500 kg, do výšky min. 2 800 mm. |  |  |  |  |  |
| Min. zvedací výška 3 000 mm. |  |  |  |  |  |
| Dieselový motor o výkonu min. 49 HP. |  |  |  |  |  |
| Kloubové řízení (pro lepší manévrovací schopnosti). |  |  |  |  |  |
| Pohon na všechna 4 kola včetně uzávěrky diferenciálu. |  |  |  |  |  |
| Elektrická uzávěrka diferenciálu. |  |  |  |  |  |
| Pojezd – bezestupňový hydrostatický pohon. |  |  |  |  |  |
| Max. výška stroje 2 200 mm. |  |  |  |  |  |
| Max. šířka stroje 1 500 mm. |  |  |  |  |  |
| Max. délka stroje bez nářadí 3 200 mm. |  |  |  |  |  |
| Maximální hmotnost bez nářadí 1 950 kg. |  |  |  |  |  |
| Příslušenství – lžíce na sypké hmoty s hladkou hranou. |  |  |  |  |  |
| Příslušenství – paletizační vidle s příčným posuvem – min. délka hrotů 1 100 mm. |  |  |  |  |  |
| Příslušenství – vidle s přidržovačem – šířka 1 050 mm. |  |  |  |  |  |
| Příslušenství – velkoobjemová lžíce – šířka 1 600 mm. |  |  |  |  |  |
| Uzavíratelná a uzamykatelná kabina. |  |  |  |  |  |
| Min. 12 vrstvé záběrové pneumatiky. |  |  |  |  |  |
| Přídavná hydraulika sloužící k pohonu aktivního nářadí (frézy, kleště, rotační brány) s min. průtokem 70 l/min. |  |  |  |  |  |
| Možnost montáže adaptérů na hydraulický pohon (např. překopávače kompostu). |  |  |  |  |  |

| Požadovaný parametr | Splnění vyplní se Ano/Ne | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teleskopický výsuv pro zvýšení horizontálního dosahu ramene. |  |  |  |  |  |
| Joystick na ovládání třetí funkce a teleskopického výsuvu. |  |  |  |  |  |
| Zvedací rameno umístěné mimo střed (pro lepší viditelnost na nářadí po celou dobu zdvihu). |  |  |  |  |  |
| Vyhřívání motoru (pomoc pro ohřátí motoru elektrickým proudem /220V/ v mrazivém období). |  |  |  |  |  |
| Poloměr otáčení max. 2 300 mm. |  |  |  |  |  |
| Schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. |  |  |  |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

Pozn.: Dodavatel je povinen vyplnit šedě podbarvené pole.

| Dodavatel: IČO: |  |  | Datum: |  |  | Podpis a razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |